Самогонный аппарат  «Гурман-эконом» .

Инструкция по сборке и эксплуатации.

Изготовлен из пищевой нержавеющей стали AISI 430.  В сухопарнике происходит дополнительная очистка продукта от сивушных масел и не растворимых в воде примесей. Срок службы не ограничен.  )5

Комплектация:

- Перегонный куб-1шт

- Термометр электронный -1шт

- Дистиллятор с сухопарником и холодильником со встроенным змеевиком-1шт

- Уплотнительное кольцо термометра (установлено на термометр) -1шт

- Уплотнительная прокладка бака(пищевой силикон) -1шт

- Гайка-барашек(нерж.сталь) -6шт

- Переходник на смеситель – 1 шт.

- Шланг ПВХ для подвода/отвода воды – 4м

- Шланг силиконовый на кран сухопарника - 1 шт.

170162

Инструкция по эксплуатации

1)ПРОМЫВКА.    Перед первым использованием дистиллятора необходимо сделать промывочную перегонку, для окончательной очистки внутренних полостей. Подключаем шланги ПВХ согласно фотографии (нижний штуцер – к крану через переходник, верхний – слив в раковину), силиконовый шланг на кран сухопарника крепится под гайку.  Наливаем в перегонный бак  водно-спиртовой раствор (используют соотношение - 500 мл водки: 500 мл воды).  Устанавливаем аппарат на источник нагрева и делаем промывочную перегонку. После этой процедуры аппарат готов к использованию.

2)ДИСТИЛЛЯЦИЯ.  Заливаем бак на 3\4 готовой брагой – не превышайте рекомендуемых значений и не заполняйте бак полностью. Ставим бак на источник нагрева. Заполните холодильник холодной водой и остановите подачу воды до момента выхода первых капель. Кран сухопарника должен быть закрыт.   Примерно при температуре 83 градуса из конденсатора пойдут первые капли. Включите постоянную подачу воды и не выключайте до окончания перегонки.  Уменьшаем мощность нагрева и собираем первые 150грамм в отдельную емкость - это «голова». Головой называют группу жидкостей ( включающую метанол, ацетон) с температурой кипения, ниже температуры кипения этилового спирта. Голову употреблять нельзя – выливаем ее. Во время отбора голов кран сухопарника закрыт. После отбора голов, открываем кран сухопарника. На все время перегонки кран остается открытым – по шлангу сивушные масла отбираются в отдельную емкость с водой, которая исключает распространение запаха по помещению.  Под кран для выхода продукта устанавливаем емкость для сбора дистиллята.  Добавляем мощность нагрева так, чтобы продукт тёк тоненькой струйкой, на грани того, что перейдет на капли. Периодически замеряем спиртомером градусность струи (удобно использовать мерный цилиндр). Собираем продукт до того момента, пока он идет с крепостью более 40 градусов. Этот момент соответствует показаниям на электронном термометре, установленном на баке,  95-96 градусов. Как правило, с каждого килограмма сахара должно получиться 1 литр 40 градусного самогона. Хвосты, как правило не отбирают, в противном случае -  можно собрать и добавить при следующей перегонке. Имеет смысл провести очистку самогона, например, углем, разбавив продукт до крепости 25-30 градусов хорошей водой (фильтрованной или родниковой), и сделать вторую перегонку. Более двух раз перегонять не имеет смысла.

3) ПРОМЫВКА ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.    В процессе эксплуатации никаких липких загрязнений на внутренних стенках дистиллятора  не образуется. Достаточно подсоединить к патрубку, из которого выходит продукт, шланг и промыть в обратном направлении горячей водой.

Внимание! Категорически запрещается сливать отработанную брагу сразу после завершения процесса дистилляции, во избежание ожогов от горячего пара и воды. Дождитесь, пока жидкость остынет, и только потом сливайте.