Инструкция по эксплуатации пивоварни "BREWDEMON"

Первый этап: дезинфекция всего пивоваренного оборудования

Процедура является очень важной для пивоварения, поскольку именно во время дезинфекции можно уничтожить бактерии и продукты распада дрожжей, которые остаются на стенках оборудования после слива готового напитка. Если не провести дезинфекцию, вкус следующей партии пенного напитка может быть немного подпорчен. В целом на обработку самой пивоварни и дополнительного оборудования, используемого при приготовлении пива, не уходит много времени. Достаточно пятнадцати минут, чтобы полностью справиться с этой задачей.

Последовательность выполнения дезинфекции:

|  | 1. Процедура должна проводиться с помощью специального раствора, поэтому для начала требуется в 4-х литрах воды развести 1 ст. л. обеззараживающего вещества OneStep. Всего упаковка вмещает в себя 2 ст. л. порошка, вторая часть необходима для обработки бутылок, используемых под розлив готового пива. Важно отметить, что при приготовлении раствора в емкости ее нужно хорошо встряхивать, чтобы дезинфицирующее вещество растворилось полностью. |
| --- | --- |
| 2. После приготовления раствора его требуется залить в ферментер и хорошо встряхнуть. При этом емкость должна быть плотно закрыта крышкой, а клапан, используемый для выхода углекислого газа, – быть на своем месте. Чтобы дезинфицирующий раствор не вытекал при встряхивании, нужно отверстие клапана зажимать ладонью. 3. Чтобы обработать кран, следует раствор из емкости несколько раз пропустить через него, открывая и закрывая. 4. При обеззараживании других комплектующих, таких как открывалка, мерная чашка, ложка для размешивания и гидрозатвор, нужно аккуратно уложить их в емкость пивоварни и оставить в растворе на 10 минут. Встряхивать все эти предметы ни в коем случае нельзя, так как можно повредить внутреннюю поверхность оборудования. 5. Обработанные комплектующие следует сушить на бумажном полотенце. Что касается их ополаскивания, оно не требуется при применении средства OneStep, но это не касается других дезинфицирующих веществ. |  |

Второй этап: правильное приготовление сусла

Для приготовления сусла не потребуется подбирать нужные дрожжи и скрупулезно вымерять количество сахара, поскольку все необходимые компоненты в требуемых пропорциях имеются в экстрактах солода BrewDemon. Предлагаем вашему вниманию небольшую инструкцию по приготовлению:

|  | 1. Найдите на стенке емкости пивоварни отметку 1 GALLON и залейте чистую воду до ее уровня. Для наполнения потребуется 4 л воды, желательно, чтобы она была бутилированной или очищенной хорошим фильтром. 2. Далее возьмите из банок с солодовым экстрактом дрожжи, упакованные в пакетик и помещенные под крышкой, а сами емкости поставьте в чашку с горячей водой на четверть часа, чтобы экстракт стал жидким. 3. Возьмите кастрюлю (3 л) и вскипятите в ней 1 л чистой воды. |
| --- | --- |
| 4.Убрав кастрюлю с плиты, залейте в нее экстракт из банок и тщательно перемешайте. Полученная смесь и является готовым суслом. 5. Сусло залейте в ферментер с водой, добавьте туда еще немного воды до того уровня, где стоит надпись 8.5 QUARTS. В итоге в емкости пивоварни будет восемь литров жидкости. 6. Далее вам нужно вести наблюдение за температурой, почаще поглядывая на термометр. Как только ее значение достигнет 20-28°С, в содержимое ферментера можно добавлять ранее изъятые дрожжи. 7. После нужно плотно закрыть крышку емкости и вставить гидрозатвор. Уберите емкость в место, недоступное для солнечных лучей, и залейте в гидрозатвор воду. 8. Следующие семь дней ферментер должен оставаться в тёмном помещении, так как в этот период идет брожение. Температура воздуха должна находиться в пределах 18-28°С. |  |

Розлив пива и его дображивание

Через неделю заканчивается процесс ферментации, и пенный напиток нужно разливать по заранее приготовленным бутылкам. Однако не помешает его проверить на вкус, набрав небольшое количество пива. Если оно имеет сладкий вкус, ему следует постоять около 2 дней в ферментере, а если напоминает пиво, долго постоявшее в бокале, значит, ему пора в бутылки. Еще можно определить готовность напитка к розливу с помощью гидрозатвора: если пузырьки воздуха перестают выходить, значит, брожение окончено.

Пиво разливаем по следующей схеме:

|  | 1. Сначала приготовьте дезинфицирующий раствор из остатка OneStep. Вещество требуется растворить в 4 л чистой воды. 2. Готовый раствор разлейте по бутылкам так, чтобы все они были заполнены наполовину. Затем хорошенько встряхните емкости и оставьте их на 10 минут для уничтожения микробов. 3. Опорожните бутылки. Ополаскивать их не требуется! |
| --- | --- |
|  | 4. Затем добавьте во все емкости декстрозу (ее можно заменить сахаром). На 1 л напитка должно приходиться 7-9 гр. 5. В бутылки с декстрозой залейте молодое пиво, оставляя до горлышка 3-5 см. 6. Закрутите на каждой бутылке крышки и аккуратно переверните их пару раз, чтобы декстроза могла раствориться. Трясти не нужно, только переворачивать! 7. Уберите бутылки в темное помещение и храните их в вертикальном положении не менее двух недель. Температура воздуха должна быть в пределах 18-28°С. |

Важно! При розливе емкость пивоварни с места сдвигать нежелательно, так как может подняться осадок. Кроме того, нельзя разливать по бутылкам плохо сбродившее сусло или добавлять в бутылки слишком много декстрозы, так как напиток может стать чрезмерно газированным и взорвать бутылки.

Дополнительные рекомендации

Каждые два дня проверяйте бутылки на упругость. Когда они на ощупь будут напоминать новые пластиковые галлоны с магазинным пивом, их можно отправлять в холодильник на пару дней.

Как правило, на дне бутылки появляется небольшой осадок, говорящий о том, что пиво живое, поэтому напиток нужно аккуратно разливать по бокалам, стараясь его не встряхнуть. В противном случае пиво приобретет не совсем приятный дрожжевой привкус.